HC-B2030(AUDIO)卡寄存器定义

版本记录

| 版本 | 修改事项 | 修改时间 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 初始版本 | 2020-06-04 | 王勇 |
| 1.01 | 1、完善音频采集流程，见2.1； 2、采集每个通道由32MB更改为64MB； 3、增加音频输出配置相关寄存器，地址：48C~490； 4、增加音频输出流程，见2.2； | 2020-06-10 | 王勇 |
| 1.02 | 1、增加A2B主模式配置流程，见2.3.1； | 2020-06-23 | 张博 |
| 1.03 | 1、增加A2B文件读写相关寄存器定义和读写流程，见2.3.3、2.3.4； 2、增加A2B从模式配置流程，见2.3.2； | 2020-07-03 | 王勇 |
| 1.04 | 1、增加音频播放采样率设置寄存器； 2、音频播放流程中增加采样率设置步骤； | 2020-07-03 | 王勇 |
| 1.06 | 1、每个通道的音频输入增加浮点系数功能（整形归一化为浮点数），并修改音频采集流程，见2.1； 2、每个通道的音频输出增加浮点系数功能（归一化的浮点数转换为整形），并修改音频播放流程，见2.2； 3、A2B接收、发送通道增加浮点系统功能 4、A2B增加从模式繁忙状态指示寄存器，以及作为从模式时的采样率和BIT率测量寄存器 5、音频输入增加偏置电流输出使能、禁止开关 6、A2B主模式配置增加“检查配置状态”和“配置完成后检查”流程，见2.3.1.1、2.3.1.7； 7、更新A2B从模式配置流程，见2.3.2 | 2020-07-08 | 王勇 |
| 1.10 | 1、增加循环播放寄存器 2、增加在线升级功能 | 2020-07-18 | 王勇 |
| 1.13 | 增加播放采集暂停功能 | 2020-08-03 | 王勇 |
| 1.17 | 1、音频采集增加整形存储功能 2、音频播放增加整形数据播放功能 3、A2B增加整形采集和播放的功能 | 2020-08-11 | 王勇 |

寄存器定义

| 名称 | 说明 | 地址(Hex) | 类型 | 长度(bit) | 复位值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| Slot | 槽位号 | 000 | R | 5 |  |  |
| Datetime | 程序日期 | 004 | R | 32 |  |  |
| Version | 程序版本 | 008 | R | 32 |  |  |
| Rw_test | 读写测试 | 400 | RW | 32 | 0x1234ABCD |  |
| 音频采集相关寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| Trans_num | DDR每次传输长度 | 480 | RW | 16 | 8 | DDR每次传输长度 Bit[15:0]：长度 |
| Adc_reg_data | ADC寄存器值 | 484 | RW | 16 | 0 | Adc寄存器值 Bit[15:14]:0 Bit[13]:1 Bit[12:8]:寄存器地址 Bit[7:0]：寄存器值 |
| Adc_reg_trig | ADC寄存器写触发 | 488 | W | 1 | 0 | Adc寄存器写触发 |
| Bias_curr_en | 输入通道偏置电流使能 | 4C0 | RW | 4 | 0 | 输入通道偏置电流使能，bit0~bit3分别代表输入通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号） 0：禁止偏置电流 1：使能偏置电流 【注】输入通道接IEPE麦克风输入时，需要使能偏置电流；其他情况禁止偏置电流 |
| Bias_curr_err | 输入通道偏置电流错误 | 4C4 | W | 4 | 0 | 输入通道偏置电流错误，bit0~bit3分别代表输入通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号） 0：无错误 1：有错误 |
| In_enable | 输入使能 | 800 | RW | 4 | 0 | 输入通道使能，bit0~bit3分别代表通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号）： 0：禁止输入； 1：使能输入 |
| In_mode | 输入模式 | 804 | RW | 8 | 0 | 输入模式，bit0~bit3分别代表通道1~通道4的单声道/立体声；bit4~bit7代表通道1~通道4的浮点/整形采集模式； Bit[n]含义（n>=0 && n<=3）： 0：单声道输入 1：立体声输入 Bit[n]含义（n>=4 && n<=7）： 0：浮点输入 1：整形输入 【注】只有当对应通道的in_enable为0时，才能更改对应通道的in_mode |
| In_atten | 输入衰减 | 808 | RW | 4 | 0 | 输入衰减，bit0~bit3分别代表通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号）： 0:1/5衰减； 1：无衰减 |
| In_mult_coef1 | 输入通道1乘系数 | 80C | RW | 32 | 2-31 | 输入通道1乘系数 Bit[31:0]为单精度浮点数，默认值为2-31 【注】：输入通道（1~4）乘系数默认作用是将32bit的整形PCM采样值进行浮点归一化运算，使得播放器可以正确播放。如果需要进行音量调节，可以改变该系数，但需要确保浮点数不要超过(-1~1)取值范围，否则会导致声音失真 |
| In_mult_coef2 | 输入通道2乘系数 | 810 | RW | 32 | 2-31 | 输入通道2乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为2-31 |
| In_mult_coef3 | 输入通道3乘系数 | 814 | RW | 32 | 2-31 | 输入通道3乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为2-31 |
| In_mult_coef4 | 输入通道4乘系数 | 818 | RW | 32 | 2-31 | 输入通道4乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为2-31 |
| In_pause | 输入采集暂停 | 81C | RW | 4 | 0 | 输入采集暂停功能，bit0~bit3分别对应输入通道1~4 Bit[n]（n=0..3）含义 0：正常采集 1：暂停采集 |
| Ddr_head_in1 | 通道1DDR缓冲区头指针 | 840 | R | 32 | 0 | 通道1 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：通道1DMA地址偏移：0x0 |
| Ddr_tail_in1 | 通道1DDR缓冲区尾指针 | 844 | RW | 32 | 0 | 通道1 DDR缓冲区尾指针。 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：当从DDR读取数据后，应当修改该指针，释放空间。当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_full_in1 | 通道1DDR缓冲区满 | 848 | R | 1 | 0 | 通道1 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_in2 | 通道2DDR缓冲区头指针 | 84C | R | 32 | 0 | 通道2 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：通道2 DMA地址偏移：0x4000000 |
| Ddr_tail_in2 | 通道2DDR缓冲区尾指针 | 850 | RW | 32 | 0 | 通道2 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：当从DDR读取数据后，应当修改该指针，释放空间。当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_full_in2 | 通道2DDR缓冲区满 | 854 | R | 1 | 0 | 通道2 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_in3 | 通道3DDR缓冲区头指针 | 858 | R | 32 | 0 | 通道3 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：通道3 DMA地址偏移：0x8000000 |
| Ddr_tail_in3 | 通道3DDR缓冲区尾指针 | 85C | RW | 32 | 0 | 通道3 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：当从DDR读取数据后，应当修改该指针，释放空间。当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_full_in3 | 通道3DDR缓冲区满 | 860 | R | 1 | 0 | 通道3 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_in4 | 通道4DDR缓冲区头指针 | 864 | R | 32 | 0 | 通道4 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：通道4 DMA地址偏移：0xC000000 |
| Ddr_tail_in4 | 通道4DDR缓冲区尾指针 | 868 | RW | 32 | 0 | 通道4 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (64MB) 0 ~ 0x3FFFFFF 【注】：当从DDR读取数据后，应当修改该指针，释放空间。当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_full_in4 | 通道4DDR缓冲区满 | 86C | R | 1 | 0 | 通道4 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| 音频播放相关寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| Dac_reg_data0 | 第一片DAC寄存器值 | 48C | RW | 16 | 0 | Dac寄存器值 Bit[15:14]:0 Bit[13]:1 Bit[12:8]:寄存器地址 Bit[7:0]：寄存器值 |
| Adc_reg_trig0 | 第一片DAC寄存器写触发 | 490 | W | 1 | 0 | Dac寄存器写触发 |
| Dac_reg_data1 | 第二片DAC寄存器值 | 494 | RW | 16 | 0 | Dac寄存器值 Bit[15:14]:0 Bit[13]:1 Bit[12:8]:寄存器地址 Bit[7:0]：寄存器值 |
| Dac_reg_trig1 | 第二片DAC寄存器写触发 | 498 | W | 1 | 0 | Dac寄存器写触发 |
| Out_enable | 输出使能 | 900 | RW | 4 | 0 | 输出通道使能，bit0~bit3分别代表通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号）： 0：禁止输出； 1：使能输出 |
| Out_mode | 输入模式 | 904 | RW | 8 | 0 | 输出模式，bit0~bit3分别代表通道1~通道4的单声道/立体声模式；bit4~bit7分别代表通道1~通道4的整形/浮点模式 Bit[n]含义（n=0..3）： 0：单声道播放 1：立体声播放 Bit[n]含义（n=4..7）： 0：浮点播放 1：整形播放 【注】只有当对应通道的out_enable为0时，才能更改对应通道的out_mode |
| Out_amp | 输出增益 | 908 | RW | 4 | 0 | 输出增益，bit0~bit3分别代表通道1~通道4 Bit[ch]含义（ch为通道号）： 0:无增益； 1：5倍增益 |
| Out_sample_rate0 | 第一片DAC采样率 | 90C | RW | 2 | 0 | 第一片DAC采样率 Bit[1:0]定义 0:48kHz 1:96kHz 2:192kHz 【注】： 输出通道0、1的采样率设置使用Out_sample_rate0寄存器，两个通道采样率相同 |
| Out_sample_rate1 | 第二片DAC采样率 | 910 | RW | 2 | 0 | 第二片DAC采样率 Bit[1:0]定义 0:48kHz 1:96kHz 2:192kHz 【注】： 输出通道2、3的采样率设置使用Out_sample_rate1寄存器，两个通道采样率相同 |
| Out_mult_coef1 | 输出通道1乘系数 | 914 | RW | 32 | 231 | 输出通道1乘系数 Bit[31:0]为单精度浮点数，默认值为231 【注】：输出通道（1~4）乘系数默认作用是将归一化的浮点音频数据转为为32bit的整形PCM，便于DAC输出。如果需要进行音量调节，可以改变该系数，但需要确保转换后的整数不要超过(-231~231)取值范围，否则会导致声音失真 |
| Out_mult_coef2 | 输出通道2乘系数 | 918 | RW | 32 | 231 | 输出通道2乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为231 |
| Out_mult_coef3 | 输出通道3乘系数 | 91C | RW | 32 | 231 | 输出通道3乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为231 |
| Out_mult_coef4 | 输出通道4乘系数 | 920 | RW | 32 | 231 | 输出通道4乘系数 Bit[31:0]为浮点数，默认值为231 |
| Out_repeat | 循环播放 | 924 | RW | 4 | 0 | 循环播放，每个bit代表一个通道，bit位为0代表正常播放，bit位为1代表循环播放 |
| Out_pause | 播放暂停功能 | 928 | RW | 4 | 0 | 播放暂停功能，bit0~bit3分别对应输出通道1~4 Bit[n]（n=0..3）含义 0：正常播放 1：暂停播放 |
| Ddr_head_out1 | 通道1DDR缓冲区头指针 | 940 | RW | 32 | 0 | 通道1 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）通道1DMA地址偏移：0x10000000 2）当向DDR写取数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_tail_out1 | 通道1DDR缓冲区尾指针 | 944 | R | 32 | 0 | 通道1 DDR缓冲区尾指针。 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| Ddr_full_in1 | 通道1DDR缓冲区满 | 948 | R | 1 | 0 | 通道1 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_out2 | 通道2DDR缓冲区头指针 | 94C | RW | 32 | 0 | 通道2 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）通道1DMA地址偏移：0x18000000; 2）当向DDR写取数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_tail_out2 | 通道2DDR缓冲区尾指针 | 950 | R | 32 | 0 | 通道2 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| Ddr_full_out2 | 通道2DDR缓冲区满 | 954 | R | 1 | 0 | 通道2 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_out3 | 通道3DDR缓冲区头指针 | 958 | RW | 32 | 0 | 通道3 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）通道1DMA地址偏移：0x20000000 2）当向DDR写取数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_tail_out3 | 通道3DDR缓冲区尾指针 | 95C | R | 32 | 0 | 通道3 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| Ddr_full_out3 | 通道3DDR缓冲区满 | 960 | R | 1 | 0 | 通道3 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| Ddr_head_out4 | 通道4DDR缓冲区头指针 | 964 | RW | 32 | 0 | 通道4 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）通道1DMA地址偏移：0x28000000 2）当向DDR写取数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| Ddr_tail_out4 | 通道4DDR缓冲区尾指针 | 968 | R | 32 | 0 | 通道4 DDR缓冲区尾指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| Ddr_full_out4 | 通道4DDR缓冲区满 | 96C | R | 1 | 0 | 通道4 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| A2B相关寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| Dds_out_enable | DDS模拟波形输出使能 | 49C | RW | 1 | 0 | DDS模拟波形输出使能 Bit[0]含义： 0：不使能DDS模拟波形功能（使用DDR环形缓冲发送数据） 1：使能DDS模拟波形功能 |
| Dds_cfg_data | DDS相移参数 | 4A0 | RW | 16 | 0 | DDS相移参数： Bit[15:0]含义： 相移参数，用于控制输出频率。 【注】输出频率计算公式： f=48000* Dds_cfg_data /65536 |
| Dds_cfg_trig | DDS相移参数使能 | 4A4 | W | 1 | 0 | DDS相移参数使能触发信号 Bit[0]含义： 0：忽略 1：应用DDS相移参数，更改DDS输出频率 |
| A2b_mode | A2B主从模式 | A00 | RW | 2 | 0 | A2B模式 Bit[0]含义： 0：从模式 1：主模式 Bit[1]含义 0：浮点数据采集、播放 1：整形数据采集、播放 【注】 1、bit[0]位随A2B配置流程修改，不能单独修改 2、bit[1]位必须在A2B收发都禁止时才能更改 |
| A2b_tx_en | A2B DDR发送使能 | A04 | RW | 1 | 0 | A2B DDR发送使能 Bit[0]含义： 0：禁止DDR发送 1：使能DDR发送 |
| A2b_rx_en | A2B DDR接收使能 | A08 | RW | 1 | 0 | A2B DDR接收使能 Bit[0]含义： 0：禁止DDR接收 1：使能DDR接收 |
| A2b_irq | A2B是否产生中断 | A0C | R | 1 | 0 | A2B是否产生中断，表示AD2428W输出的中断信号 Bit[0]含义： 0：无中断 1：有中断 |
| A2b_ddr_head_rx | A2B接收通道头指针 | A10 | RW | 32 | 0 | A2B接收 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）A2B接收DMA地址偏移：0x30000000 2）当向DDR写取数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| A2b_ddr_tail_rx | A2B接收通道尾指针 | A14 | RW | 32 | 0 | A2B接收 DDR缓冲区尾指针。 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| A2b_ddr_full_rx | A2B接收通道满标记 | A18 | R | 1 | 0 | A2B接收 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| A2b_ddr_head_tx | A2B发送通道头指针 | A1C | RW | 32 | 0 | A2B发送 DDR缓冲区头指针 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF 【注】： 1）通道1DMA地址偏移：0x38000000 2）当向DDR发送数据时，应当修改该指针，当超过最大地址时，重新从0开始。 |
| A2b_ddr_tail_tx | A2B发送通道尾指针 | A20 | RW | 32 | 0 | A2B发送 DDR缓冲区尾指针。 Bit[15:0]: (128MB) 0 ~ 0x7FFFFFF |
| A2b_ddr_full_tx | A2B发送通道满标记 | A24 | R | 1 | 0 | A2B发送 DDR缓冲区满标记 Bit[0]含义： 0：DDR环形缓冲区未满； 1：DDR环形缓冲区已满； |
| A2b_sample_rate | A2B发送采样率（主模式） | A28 | RW | 2 | 0 | A2B发送采样率（主模式） Bit[1:0]含义： 0:48kHz 1:96kHz 2:192kHz |
| A2b_slave_busy | A2B从模式繁忙 | A2C | R | 1 | 0 | A2B从模式繁忙。当处于这种模式时，不能将当前板卡切换为主模式，以避免时钟冲突。将现有A2B总线上的主节点移除后，才能将当前板卡切换为主模式 Bit[0]含义： 0：主模式或未配置状态 1：当前板卡处于从模式工作状态 |
| A2b_bclk_cnt | A2B BCLK时钟计数 | A30 | R | 32 | 0 | A2B BCLK时钟计数 Bit[31:0]含义： 10ms内的周期计数 【注】： - A2B总线配置了主节点后，A2b_bclk_cnt才有效 - I2S的位数，可以通过A2b_bclk_cnt/(A2b_sync_cnt*2)公式计算得到，当前系统仅支持32bit的I2S - 主模式和从模式下，都可以通过A2b_bclk_cnt和A2b_sync_cnt计算I2S位数 |
| A2b_sync_cnt | A2B SYNC时钟计数 | A34 | R | 32 | 0 | A2B SYNC时钟计数 Bit[31:0]含义： 10ms内的SYNC周期计数 【注】： - 1、A2B总线配置了主节点后，A2b_sync_cnt才有效 - A2B采样率为该值乘以100，例如该寄存器结果为480，则实际采样率为480*100=48K，误差为±100Hz - 主模式和从模式下，都可以通过A2b_sync_cnt计算采样率 |
| A2b_rx_mult_coef | A2B接收乘系数 | A38 | RW | 32 | 2-31 | A2B输入通道乘系数 Bit[31:0]为单精度浮点数，默认值为2-31 【注】：A2B输入通道乘系数默认作用是将32bit的整形PCM采样值进行浮点归一化运算，使得播放器可以正确播放。如果需要进行音量调节，可以改变该系数，但需要确保浮点数不要超过(-1~1)取值范围，否则会导致声音失真 |
| A2b_tx_mult_coef | A2B发送乘系数 | A3C | RW | 32 | 231 | A2B输出通道乘系数 Bit[31:0]为单精度浮点数，默认值为231 【注】：A2B输出乘系数默认作用是将归一化的浮点音频数据转为为32bit的整形PCM，便于DAC输出。如果需要进行音量调节，可以改变该系数，但需要确保转换后的整数不要超过(-231~231)取值范围，否则会导致声音失真 |
| A2b_tx_repeat | A2B循环播放功能 | A40 | RW | 1 | 0 | A2B循环播放功能 Bit[0]含义： 0：正常播放 1：循环播放 |
| A2b_tx_pause | A2B播放暂停 | A44 | RW | 1 | 0 | A2B播放暂停 Bit[0]含义： 0：正常播放 1：暂停播放 |
| A2b_rx_pause | A2B采集暂停 | A48 | RW | 1 | 0 | A2B采集暂停 Bit[0]含义： 0：正常采集 1：暂停采集 |
| EEPROM IIC操作寄存器（校准数据存取） |  |  |  |  |  |  |
| 地址偏移：0x2000，详细定义参考XILINX pg090-axi-iic.pdf，table2-4 EEPROM IIC操作方法，参考复旦微FMC24C64D数据手册。 |  |  |  |  |  |  |
| A2B IIC操作寄存器（设置AD2428W） |  |  |  |  |  |  |
| 地址偏移：0x4000，详细定义参考XILINX pg090-axi-iic.pdf，table2-4 A2B IIC操作方法，参考ADI公司AD2420(W)/6(W)/7(W)/8(W)/9(W) Automotive Audio Bus A2B Transceiver Technical Reference数据手册。 |  |  |  |  |  |  |
| 在线升级相关寄存器 |  |  |  |  |  |  |
| 地址偏移：0xA000，详细定义参考XILINX pg153-axi-quad-spi.pdf。 Flash的读写操作参考S25FL256SAGNFI00配置芯片数据手册。 |  |  |  |  |  |  |

图 1 AXI IIC寄存器定义

常见功能设置流程

音频采集

操作步骤：

- 设置In_enable寄存器，对应通道的bit位设置为0，先禁止通道数据接收；

- 设置Adc_reg_data寄存器值，如下图所示，Bit[15:14]为0；Bit[13]为1；Bit[12:8]为寄存器地址；Bit[7:0]为寄存器值；

主要对0x2地址寄存器进行配置，寄存器具体含义参考AK5574芯片手册。不同采样率，寄存器的设置如下：

48kHz：0x2237；

96kHz：0x221F；

192kHz：0x2207；

- 设置Adc_reg_trig寄存器，写1；

- 设置Adc_mode寄存器，设置通道为单声道和立体声；

- 设置In_mult_coef<N>（N=1..4）寄存器（可选），修改增益系数（浮点数），默认增益系数为2-31（浮点数）。修改该系数，需要确保音频数据从整形转换为归一化的浮点数后，不要超过(-1.0~-1.0)范围，否则可能导致声音失真；

- 如果当前输入是IEPE麦克风，则设置Bias_curr_en寄存器，对应通道的bit为设置为1，打开偏置电流输出；如果当前输入不是IEPE麦克风，直接转步骤6；

- 延时若干秒（例如3秒），确保ADC和IEPE偏置电流源均处于稳定工作状态；

- 设置In_enable寄存器，对应通道的bit位设置为1，使能对应的通道数据接收；

- 读取Ddr_head_in<N>和Ddr_tail_in<N>寄存器，计算待采集数据长度。每次读取的字节数为以下结果的最小值：

- DDR环形缓冲中有效数据个数：(Ddr_head_in<N> - Ddr_tail_in<N> + 0x4000000) & 0x3FFFFFF;

- 单次DMA的最大长度：0x400000;

- 当ddr_head_in<N>小于ddr_tail_in<N>时，DDR环形缓冲区尾部的长度：0x4000000 – ddr_head_in<N>；

- 剩余待采集长度（需32字节凑整）：(剩余长度 + 0x1F) & ~0x1F；

如果可读取字节数为0，则延迟1ms，并重复当前步骤，否则转步骤8；

- 通过DMA读DDR，<起始地址> = Ddr_tail_in<N> + 通道DMA偏移地址，DMA长度为上一步骤的计算结果。

每个输入通道DDR环形缓冲区大小为64MB，偏移地址分别如下：

- 通道0：0x0000000；

- 通道1：0x4000000；

- 通道2：0x8000000；

- 通道3：0xC000000；

- 更新Ddr_tail_in<N>寄存器。<Ddr_tail_in<N>新值> = (Ddr_tail_in<N>旧值 + DMA读取字节数) & 0x3FF_FFFF；

- 更新已采集长度，如果已采集长度≥期望采集长度，则转步骤12；否则重复步骤9~11。

- 设置Bias_curr_en寄存器，对应通道的bit为设置为0，关闭偏置电流输出；

- 将采集的音频数据增加wave文件头（位数、采样率等），并保存为wave文件。

音频播放

操作步骤：

- 设置Out_enable寄存器，对应通道的bit位设置为0，先禁止通道数据发送；

- 设置Out_mode寄存器，设置立体声输出或单声道输出；

- 设置Out_amp寄存器，配置输出增益；

- 设置Out_sample_rate<N>(N=0..1)寄存器，设置DAC输出采样率；

- 设置Out_mult_coef<N>(N=1..4)寄存器（可选），修改增益系数（浮点数），默认增益系数为231（浮点数）。修改该系数，需要确保音频数据从归一化的浮点数转换为整数后，不要超过(-231~-231)范围，否则可能导致声音失真；

- 设置Dac_data_reg<N>(N=0..1)寄存器，通道0、1设置Dac_data_reg0寄存器，通道2、3设置Dac_data_reg1寄存器；Bit[15:14]为0；Bit[13]为1；Bit[12:8]为寄存器地址；Bit[7:0]为寄存器值；

DAC主要对0号寄存器进行配置，寄存器具体定义参考AK4493手册。该寄存器现在默认配置为0x200F；

- 设置Dac_reg_trig<N>(N=0..1)寄存器，设置为1；

- 延迟若干秒（例如3秒），确保DAC处于稳定工作状态；

- 打开待发送的wave文件，并检查位数和采样率是否与当前设置一致。如果不一致，则重新选择合适的wave文件。如果一致，则转步骤9；

- 设置Out_enable寄存器，对应通道的bit位设置为1，使能通道数据发送；

- 读取ddr_full_out<N>寄存器，如果ddr_full_out<N>的值为1，则延迟1ms，重复当前步骤；

- 读取ddr_head_out<N>、ddr_tail_out<N>，计算待发送数据的长度：

待发送数据长度为以下各项的最小值：

- 文件剩余字节数：(Ddr_head_out<N> - Ddr_tail_out<N> + 0x7FFFFFF) & 0x7FFFFFF；

- 单次DMA最大长度：0x400000；

- 当Ddr_head_out<N>小于Ddr_tail_out<N>，DDR环形缓冲尾部的长度：0x8000000 – Ddr_head_out<N>；

- 音频文件剩余待发送长度（需32字节凑整）：(剩余长度 + 0x1F) & ~0x1F；；

- 从当前位置读取待发送的音频文件，提取左右声道的数据。每个采样点包含8个字节，如果发送立体声，则前4个字节为左声道数据，后四个字节为右声道数据；如果发送单声道数据，则前4个字节为单声道数据，后四个字节补0。注意待发送数据长度为32字节的整数倍，长度不足32字节的，补0对齐；

- 将上一步读取的音频数据通过DMA写到DDR环形缓冲区。写地址为Ddr_head_out<N> + 通道DMA偏移地址。

每个输出通道DDR的环形缓冲区长度为128MB，偏移地址分别如下：

- 通道0：0x10000000；

- 通道1：0x18000000；

- 通道2：0x20000000；

- 通道3：0x28000000；

【注】：如果发送立体声，通道1的音频需要与通道0的音频合并，并向通道0的DDR环形缓冲写数据；同理，通道3的音频数据作为右声道数据需要与通道2的左声道数据合并，并向通道2的DDR环形缓冲写数据；

- 更新Ddr_head_out<N>寄存器值。新Ddr_head_out<N> = (旧Ddr_head_out<N> + DMA长度) & 0x7FFFFFF；

- 更新已发送音频文件长度，如果已发送长度≥音频文件长度，则结束，否则重复步骤11~15。

A2B

A2B主模式配置

A2B总线具有传输数据，总线供电，为slave提供同步时钟等功能。A2B总线通过superframe进行通信。

A2B总线配置的操作步骤为：1、Master唤醒2、Slave唤醒3、Slave配置4、Master配置。如果有多个slave node，则需要顺序依次唤醒slave之后，倒序依次配置slave，最后配置master。

板卡base_addr: 0x6E             bus_addr:0x6F

Wm – 使用base地址写  Rm – 使用base地址读

Ws – 使用bus地址写    Rs – 使用bus地址读

检查配置状态

- 设置A2b_mode寄存器为0，先进入从模式状态，确保不主动往外送BCLK和SYNC时钟信号；

- 配置为主模式前，需要确保当前A2B节点没有处于从节点工作状态，以避免配置为主模式后BCLK和SYNC时钟冲突。通过读取A2b_slave_busy寄存器，可检查是否处于从节点工作状态；

- 如果A2b_slave_busy寄存器为1，则当前节点不能马上配置为主节点，转步骤4），如果A2b_slave_busy寄存器为0，则转2.3.1.2节，进入Master唤醒步骤；

- 如果主节点在本机箱上，需要将对应节点的A2b_mode寄存器改为0，去除主节点功能，并转步骤2）。如果主节点在机箱外部，则转步骤5）；

- 手动将外部的主节点移除，或将外部主节点更改为从节点，并转步骤2）；

Master 唤醒

主从机激活唤醒流程图

- Rm	A2B_vendor   0x02  0xAD //读取值为AD

- Rm	A2B_product   0x03  0x28//读取值为28，对器件进行识别

- Wm	A2B_control  0x12  0x84// 配置Master模式且进行软复位

- 设置工作于主模式的音频卡的A2b_sample_rate寄存器，设置采样率（48kHz/96kHz/192kHz）；

- 设置主模式的音频卡的A2b_mode寄存器为1，驱动SYNC管脚；

- Rm	A2B_intsrc    0x16  0x80//判断中断源为Master interrupt

- Rm	A2B_inttype   0x17  0xFF//判断中断类型为MSTR_RUNNING，至此，Master唤醒完成

Slave0 唤醒

- Wm	A2B_ intmask0  0x1B  0x77// SRF帧校验等源的中断使能

- Wm	A2B_ intmask1  0x1C  0x78// I03\4\5\6管脚中断

- Wm	A2B_ intmask2  0x1D  0x0F// slave中断和Dscdone 中断使能

- Wm	A2B_becctl     0x1E  0xEF//使能SRF帧，数据流等CRC校验错误计数功能

- Wm	A2B_intpnd2   0x1A  0x01// 清零Discovery Done bit

- Wm	A2B_respcycs  0x0F   0X**//配置相邻SCF之间的响应周期，计算方法见附录1

- Wm	A2B_control  0x12  0x01// 设置A2B_CONTROL.NEWSTRCT=1，使得Master相关配置生效

- Wm	A2B_i2sgcfg  0x41  0x**// 配置I2S接口

Note：此寄存器一定要在幻象供电之前配置，且配置后不允许再修改。

- Wm	A2B_swctl    0x09  0x01//使能 A2B bus power switching，即使能幻象供电

- Wm	A2B_discvry  0x13  0x**//为将被发现的从节点配置响应时间值,计算方法见附录1

Note:第10步完成后，等待最多35ms即可读取寄存器0x16

- Rm	A2B_intsrc    0x16  0x80//判断中断源为Master interrupt

- Rm	A2B_inttype   0x17  0x18//判断中断类型为Discovery done interrupt

- Wm	A2B_swctl    0x09   0x21//调整mode =2

- Wm	A2B_nodeadr  0x01   0x00//给第一个发现的slave编号为slave 0

- Rs	A2B_vendor    0x02   0xAD//读取slave 0的vendor number

- Rs	A2B_product   0x03   0x28//读取slave 0的product number

- Rs	A2B_version    0x04   0x00//读取slave 0的version number

- Rs	A2B_CAPABILITY  0x05   0x01//表示slave0节点的IIC接口可用

Note:如果读取的vendor、product、version number都和期望值一致标志着slave0发现完成，slave0已唤醒，可以进行初始化配置。slave0唤醒后，如果A2B总线仍有多的slave需要唤醒初始化，则继续执行步骤19 –30，slave*唤醒后执行slave*的初始化操作。如果没有多的slave需要唤醒初始化则直接执行slave0的初始化操作。

- Ws	A2B_ intmask0  0x1B  0x10

- Ws	A2B_ intmask1  0x1C  0x00

- Ws	A2B_swctl    0x09  0x01//使能 A2B bus power switching，即使能幻象供电

- Wm	A2B_discvry  0x13  0x**//为将被发现的从节点配置响应时间值,计算方法见附录1

- Rm	A2B_intsrc    0x16  0x80//判断中断源为Master interrupt

- Rm	A2B_inttype   0x17  0x18//判断中断类型为Discovery done interrupt

- Ws	A2B_swctl    0x09   0x21//调整mode =2

- Wm	A2B_nodeadr  0x01   0x01//给第2个发现的slave编号为slave 1

- Rs	A2B_vendor    0x02   0xAD//读取slave 0的vendor number

- Rs	A2B_product   0x03   0x28//读取slave 0的product number

- Rs	A2B_version    0x04   0x00//读取slave 0的version number

- Rs	A2B_CAPABILITY  0x05   0x01//表示slave0节点的IIC接口可用

Slave1 初始化

主从机初始化流程图

- Ws	A2B_LDNslots   0x0b  0x**// 表示当前节点在下行数据帧添加数据槽的数量

- Ws	A2B_LUPSLOTS  0x0c  0x**// 表示当前节点在上行数据帧添加数据槽的数量

- Ws	A2B_ DNSLOTS  0x0d  0x**// 表示当前节点后的下行数据槽数量

- Ws	A2B_UPSLOTS  0x0e  0x**// 表示当前节点前的上行数据槽数量

- Ws	0x3f  0x01// 设置I2C Data Rate (Slave Only)为400Khz

- Ws	A2B_i2sgcfg  0x41  0x**// 配置 I2S接口

- Ws	A2B_i2scfg  0x42  0x**// 配置数据时钟使能I2S接口

- Ws	A2B_pdmctl  0x47  0x18// 禁用PDM0、PDM1

- Ws	A2B _chip    0x00   0x*//给外设配置IIC地址

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x21//使能slave1外设

Note:此步骤后可以直接用bus地址对外设进行访问配置，无需配置的外设可忽略此提示

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x01//禁用slave1外设

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x00//如果还有多的节点需要初始化，本例中还有slave0，则将master中node地址定位到0节点，否则直接对master进行配置

- Ws	A2B_swctl    0x09   0x01//调整mode=0

Slave0 初始化

- Wm	A2B _nodeadr  0x01   0x00//将master中node地址定位到0节点

- Ws	A2B_LDNslots  0x0b  0x**// 表示当前节点在下行数据帧添加*个 slots

- Ws	A2B_DNslots  0x0d  0x**// 表示经过当前节点后下行数据帧还有*个slots

- Ws	A2B_i2ccfg  0x3f  0x01// 设置I2C Data Rate (Slave Only)为400Khz

- Ws	A2B_i2sgcfg  0x41  0x**// 配置I2S接口

- Ws	A2B_i2scfg  0x42  0x**// 配置数据时钟使能I2S接口

- Ws	A2B_pdmctl  0x47  0x18// 禁用PDM0、PDM1

- Ws	A2B_swctl    0x09  0x01//调整mode =0

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x00//禁用slave0外设

- Ws	A2B _chip    0x00   0x**//给外设配置IIC地址

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x20//使能slave0外设

Note:此步骤后可以直接用bus地址对外设进行访问配置，无需配置的外设可忽略此提示

- Wm	A2B _nodeadr 0x01   0x00//禁用slave0外设访问

Master 初始化

- Wm	A2B_swctl    0x09   0x01//调整mode=0

- Wm	A2B_DNslots  0x0d  0x**// 表示master的下行DNSLOTS

- Wm	A2B_UPslots  0x0e  0x**// 表示master的上行UPSLOTS

- Wm	A2B_i2sgcfg  0x41  0x**// 配置I2S接口

- Wm	A2B_i2scfg  0x42  0x**// 配置数据时钟使能I2S接口

- Wm	A2B_respcycs  0x0f  0x**//设置主机的响应时间

- Wm	A2B _slotfmt  0x10  0x**//配置上下行数据宽度

- Wm	A2B _datctl  0x11  0x03//使能UP和DN

- Wm	A2B_control  0x12  0x81// 设置A2B_CONTROL.NEWSTRCT=1，使得Master相关配置生效

- Wm	A2B_control  0x12  0x82// 结束discovery

配置完成后检查

读取A2b_bclk_cnt寄存器和A2b_sync_cnt，并计算I2S位数和采样率。

- I2S位数：A2b_bclk_cnt / (2 * A2b_sync_cnt)；（将结果四舍五入后取整数）;

- 采样率：A2b_cync_cnt * 100Hz（误差±100Hz）；

当前系统I2S位数为32，采样率只支持48kHz、96kHz、192kHz。如果不满足要求，需提示I2S位数配置错误或采样率配置错误，需要检查前面的配置步骤是否有错误，并重新配置；

A2B从模式配置

操作步骤：

- 设置A2b_mode寄存器为0，进入从模式状态，确保不主动往外送BCLK和SYNC时钟信号；

- Wm A2B_control 0x12  0x00  // 将A2B节点配置为从模式

- 如果主节点在本机箱上，则转2.3.1配置主节点；如果主节点在机箱外部，则根据外部节点主模式的方法进行配置；

- 读取A2b_slave_busy寄存器，如果结果为1，表明从节点配置成功，否则提示配置失败错误信息，转步骤3确保主节点正确配置；

- 读取A2b_bclk_cnt寄存器和A2b_sync_cnt，并计算I2S位数和采样率

- I2S位数：A2b_bclk_cnt / (2 * A2b_sync_cnt)；（将结果四舍五入后取整数）;

- 采样率：A2b_cync_cnt * 100Hz（误差±100Hz）；

当前系统I2S位数为32，采样率只支持48kHz、96kHz、192kHz。如果不满足要求，需提示I2S位数配置错误或采样率配置错误；

A2B接收

操作步骤：

- 读取A2b_bclk_cnt和A2b_sync_cnt寄存器，并根据2.3.2的计算公式，计算I2S位数和采样率，用于后续步骤将接收到数据按照正确的采样率和位数进行保存；

- 设置A2b_rx_mult_coef寄存器（可选），修改增益系数（浮点数），默认增益系数为2-31（浮点数）。修改该系数，需要确保音频数据从整形转换为归一化的浮点数后，不要超过(-1.0~-1.0)范围，否则可能导致声音失真；

- 设置A2b_rx_en寄存器为0，禁止A2B数据接收；

- 设置A2b_rx_en寄存器为1，使能A2B数据接收；

- 读取A2b_ddr_head_rx和A2b_ddr_tail_rx寄存器，计算待采集数据长度。每次读取的字节数为以下结果的最小值：

- DDR环形缓冲中有效数据个数：(A2b_ddr_head_rx - A2b_ddr_tail_rx + 0x8000000) & 0x7FFFFFF;

- 单次DMA的最大长度：0x400000;

- 当A2b_ddr_head_rx小于A2b_ddr_tail_rx时，DDR环形缓冲区尾部的长度：0x8000000 – A2b_ddr_head_rx；

- 剩余待采集长度（需8字节凑整）：(剩余长度 + 0x7) & ~0x7；

如果可读取字节数为0，则延迟1ms，并重复当前步骤，否则转步骤6；

- 通过DMA读DDR，起始地址 = A2b_ddr_tail_rx + 0x30000000，DMA长度为上一步骤的计算结果。

- 更新A2b_ddr_tail_rx寄存器。A2b_ddr_tail_rx新值 = (A2b_ddr_tail_rx旧值 + DMA读取字节数) & 0x7FF_FFFF；

- 更新已采集长度，如果已采集长度≥期望采集长度，则转步骤8；否则重复步骤5~7；

- 将采集数据，根据采样率和I2S位数保存为wave文件；

A2B发送

DDS模拟调试发送

本功能只用作内部调试时使用，不对外发布。

接收方操作步骤：

设置A2b_rx_mult_coef寄存器，修改增益系数（浮点数），增益系数设置为2-25（浮点数）。因DDS输出数据为26位，去掉符号位还剩25位；

发送方操作步骤：

- 设置DDS相移参数Dds_cfg_data。根据期望输出频率，计算相移参数。f=48000* Dds_cfg_data /65536；

- 设置Dds_cfg_trig寄存器为1；

- 设置Dds_out_enable寄存器为1。

【注】：DDS默认输出频率为1kHz，如果不需要更改输出频率，可跳过步骤1、2。

DDR缓冲区发送

操作步骤：

- 读取A2b_bclk_cnt和A2b_sync_cnt寄存器，并根据2.3.2的计算公式，计算I2S位数和采样率，用于后续步骤选择正确位数和采样率的文件进行发送；

- 设置A2b_tx_mult_coef寄存器（可选），修改增益系数（浮点数），默认增益系数为231（浮点数）。修改该系数，需要确保音频数据从归一化的浮点数转换为整数后，不要超过(-231~-231)范围，否则可能导致声音失真；

- 设置A2b_tx_en寄存器为0，禁止数据发送；

- 设置A2b_sample_rate_tx寄存器，设置输出采样率（只有主模式可以设置输出采样率）；

- 读取A2b_ddr_full_tx寄存器，如果A2b_ddr_full_tx的值为1，则延迟1ms，重复当前步骤；

- 读取A2b_ddr_head_tx、A2b_ddr_tail_tx，计算待发送数据的长度：

待发送数据长度为以下各项的最小值：

- 环形缓冲剩余字节数：(A2b_ddr_head_tx - A2b_ddr_tail_tx + 0x7FFFFFF) & 0x7FFFFFF；

- 单次DMA最大长度：0x400000；

- 当A2b_ddr_head_tx小于A2b_ddr_tail_tx，DDR环形缓冲尾部的长度：0x8000000 - A2b_ddr_head_tx；

- 剩余待发送长度（需8字节对齐）：(剩余长度 + 0x7) & ~0x7；

- 从当前位置读取待发送的音频文件，提取左右声道的数据。每个采样点包含8个字节，如果发送立体声，则前4个字节为左声道数据，后四个字节为右声道数据；如果发送单声道数据，则前4个字节为单声道数据，后四个字节补0。注意待发送数据长度为8字节的整数倍，长度不足8字节的，补0对齐；

- 将上一步读取的音频数据通过DMA写到DDR环形缓冲区。写地址为A2b_ddr_head_tx + 0x38000000。

- 更新A2b_ddr_head_tx寄存器值。新A2b_ddr_head_tx = (旧A2b_ddr_head_tx + DMA长度) & 0x7FFFFFF；

- 更新已发送音频文件长度，如果已发送长度≥音频文件长度，则结束，否则重复步骤4~8。

附录1：Response Cycle Formula

- 主节点响应时间设置

- 计算DNSLOT_ACTIVITY、UPSLOT_ACTIVITY

NUM_DNSLOTS：下行数据数目        DNSLOT_SIZE：下行数据位宽

N：当前节点在拓扑结构中的节点值。

DNSLOT_ACTIVITY[n] = NUM_DNSLOTS * (DNSLOT_SIZE + 1)

UPSLOT_ACTIVITY[n] = NUM_UPSLOTS * (UPSLOT_SIZE + 1)

- 查找主节点响应偏移

根据I2S通信中TDM格式查找对应的主机RESPOFFS

例：I2S接口配置为TDM2, TDMSS为32bit。则对应的Master RESPOFFS为 245

- 计算上行下行的响应周期要求

RESPCYCS_DN[n] = ((64 + DNSLOT_ACTIVITY[n])/4) + 4n + 2

RESPCYCS_UP[n] = RESPOFFS - (((64 + UPSLOT_ACTIVITY[n])/4) + 1)

- 计算主节点的响应周期

A2B_RESPCYCS = (MAX(RESPCYCS_DN[n]) + MIN(RESPCYCS_UP[n])) / 2

- 从节点响应时间设置

SLV_RESPCYCS[n] = MSTR_RESPCYCS - 4n